旧名古屋市中央卸売市場高畑市場跡地周辺の井戸水調査結果について

旧名古屋市中央卸売市場高畑市場跡地（名古屋市中川区上高畑一丁目202番地）の地下水汚染（平成25年11月27日市民経済局により公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

１　調査日

平成25年12月9日

２　調査対象

周辺井戸　2本

３　調査結果

事業地内の地下水で土壌汚染等処理基準を超えて検出された汚染物質について、周辺井戸水調査を行いました。結果は、調査項目において環境基準に適合していました。

単位：mg/L

| 所 在 地 |  | 中川区 上高畑一丁目 | 中川区 上高畑一丁目 | 地下水の 環境基準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 旧名古屋市中央卸売市場高畑市場跡地からの距離 |  | 東50m | 東100m |  |
| 用 途 |  | 生活用水 | 生活用水 |  |
| ストレーナーの位置 |  | 12m-15m | 6m-8m |  |
| 調査項目 | 砒素 | <0.005 | <0.005 | 0.01以下 |

４　今後の対応

今回の調査結果では、周辺井戸では環境基準を超えた汚染は見られませんでしたが、名古屋市市民経済局に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。