[静岡市消防局]

１　ガソリンの危険性

気温がマイナス４０℃でも気化し、小さな火源でも爆発的に燃焼する物質です。ガソリン蒸気は空気よりも重いため、低所に滞留しやすく、離れたところにある思わぬ火源（ライター等の裸火、静電気等）によって引火する危険性があります。

２　ガソリンを入れる容器

ガソリンを入れる容器は、専用の金属製携行缶に限られ、灯油用ポリタンクなどの使用は消防法

により禁止されています。

３　ガソリン携行缶の使用手順

（１）周囲に火気がないことを確認し、携行缶を水平な場所に置く。

（２）エア調整ネジをゆるめ、圧縮された空気を抜く。

※缶内の圧力を調整せずにキャップを一気に外すと、内圧差によりガソリンが噴き出す恐れが

あります。

（３）タンクキャップを外す。

（４）給油口（キャップを外した部分）にノズルを確実に取り付ける。

（５）ノズルを注油する方向に向け、缶をしっかり持って注油する。

（６）給油口からノズルを外す。

（７）タンクキャップ、エア調整ネジを確実に締める。

エア調整ネジ

タンクキャップ

（給油口）

ノズル