名古屋第一赤十字病院周辺の井戸水調査結果について（第３報）

名古屋第一赤十字病院（名古屋市中村区みち道した下町3丁目35番地）の土壌・地下水汚染（平成21年11月20日公表済）について、汚染範囲の確定のため、さらに範囲を広げて周辺井戸の水質調査を行いましたので、下記のとおりお知らせします。

記

１　調査日

平成22年 2月16日

２　調査対象

周辺井戸　2本

３　調査結果

事業地内の地下水で土壌汚染等処理基準を超えて検出された汚染物質（砒素）及び周辺井戸水調査の結果、環境基準を超えて検出されたふっ素について、周辺井戸水調査を行いました。結果は、調査項目において環境基準に適合していました。

単位：mg/L

| 所 在 地 |  | 中村区大宮町 | 中村区西米野町 | 地下水の 環境基準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名古屋第一赤十字病院からの距離 |  | 南590m | 南東880m |  |
| 用 途 |  | 生活用水 | その他 |  |
| ストレーナーの位置 |  | 85～95m | 不明 |  |
| 調査項目 | 砒素 | 0.006 | 0.006 | 0.01 以下 |
|  | ふっ素 | 0.49 | 0.21 | 0.8 以下 |

４　今後の対応

今回の調査結果では、周辺井戸では環境基準を超えた汚染は見られませんでしたが、報告者の日本赤十字社愛知県支部に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。

＜参考＞

これまでの調査結果（環境基準を超えたもののみ）

単位：mg/L

| 調査地点 | 当該井戸 からの距離 | 用途 | 調査項目 | 基準超えの 濃度 | 地下水の 環境基準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 当該井戸 （名古屋第一赤十字病院敷地内） | 0m | 観測用 | 砒素 | 0.047 | 0.01 以下 |
| 中村区道下町 | 北東250m | 生活用水 | 砒素 | 0.045 | 0.01 以下 |
|  |  |  |  | 0.032 |  |
| 中村区にぎわい賑町 | 南東450m | 生活用水 | 砒素 | 0.014 | 0.01 以下 |
| 中村区めい名らく楽町 | 南東450m | 工業用 | 砒素 | 0.012 | 0.01 以下 |
|  |  |  | ふっ素 | 1.1 | 0.8 以下 |