高野スエ石油株式会社東海通給油所跡地周辺の井戸水調査結果について

高野スエ石油株式会社東海通給油所跡地（名古屋市港区しちばんちょう七番町4丁目13番地の1）の土壌・地下水汚染（平成27年6月5日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

１　調査日

平成27年6月17日

２　調査対象

周辺井戸3本

３　調査結果

事業地内の地下水で土壌汚染等処理基準を超えて検出された汚染物質について、周辺井戸水調査を行いました。結果は、調査項目において環境基準に適合していました。

単位：mg/L

| 所 在 地 |  | 熱田区八番 二丁目 | 熱田区五番町 | 港区港明 一丁目 | 地下水の 環境基準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高野スエ石油株式会社東海通給油所跡地からの距離 |  | 北500m | 北東350m | 南500m |  |
| 用 途 |  | 工業用 | 一般飲用 | その他 |  |
| ストレーナーの位置 |  | 4m | 141-149m 169-177m | 3-18m |  |
| 調査項目 | ベンゼン | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.01 以下 |

４　今後の対応

今回の調査結果では、周辺井戸では環境基準を超えた汚染は見られませんでしたが、報告者の高野スエ石油株式会社に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。