旧国家公務員宿舎白鳥住宅周辺の井戸水調査結果について（第２報）

旧国家公務員宿舎白鳥住宅（名古屋市熱田区大宝二丁目427番1）の地下水汚染（平成29年4月28日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、周辺井戸2地点で調査したところ、新たに1地点の井戸で環境基準を超えた（平成29年6月20日公表済）ことから、さらに範囲を広げて周辺井戸の水質調査を行いましたので、下記のとおりお知らせします。

記

１　調査日

平成29年7月3日

２　測定項目

ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ、ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

３　調査結果

周辺井戸2本について水質調査を行った結果、調査項目において環境基準に適合していました。

単位：mg/L

| 所 在 地 |  | 熱田区 千代田町 | 熱田区 切戸町 | 地下水の 環境基準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 旧国家公務員宿舎白鳥住宅からの距離 |  | 北1000m | 北西1000m |  |
| 用 途 |  | 生活用 | 工業用 |  |
| ストレーナーの位置 |  | 不明 | 6～7m |  |
| 調査項目 | ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | <0.0002 | 0.0004 | 0.002以下 |
|  | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | <0.004 | 0.011 | 0.04以下 |
|  | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | <0.0006 | <0.0006 | 0.006以下 |
|  | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | <0.001 | 0.009 | 0.01以下 |
|  | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | <0.0005 | <0.0005 | 0.01以下 |